- Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 апреля 2009 г. N 13763

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 22 декабря 2008 г. N 549

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ

НАЛИЧИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В МЕСТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст. 3432), приказываю:

утвердить прилагаемые Нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов.

Министр

А.В.ГОРДЕЕВ

- Приложение

к Приказу Минсельхоза России

от _____________ N ______

НОРМЫ

НАЛИЧИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В МЕСТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

- I. Общие положения

1. Настоящие Нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов (далее - Нормы) установлены в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст. 3432).

2. Нормы по их видам и количеству установлены как минимально необходимые.

- II. Нормы в местах использования лесов

для заготовки древесины

3. На пунктах сосредоточения средств пожаротушения юридических и физических лиц, осуществляющих заготовку древесины, не имеющих структурных подразделений по заготовке древесины:

┌────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────────┬───────────────┐

│ N  │   Наименование средств   │ Ед.  │Количество средств│  Примечания   │

│п/п │      пожаротушения       │ изм. │    при объеме    │               │

│    │                          │      │    заготовки     │               │

│    │                          │      │ древесины в год, │               │

│    │                          │      │   тыс. м куб.    │               │

│    │                          │      ├────┬──────┬──────┤               │

│    │                          │      │ до │100 - │более │               │

│    │                          │      │100 │ 200  │ 200  │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│  1 │             2            │   3  │  4 │   5  │   6  │       7       │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│  1 │Лесопожарное модульное    │ шт.  │  1 │   2  │   4  │При наличии    │

│    │оборудование (съемные     │      │    │      │      │специальных    │

│    │цистерны, в том числе     │      │    │      │      │лесопожарных   │

│    │собственного производства)│      │    │      │      │автоцистерн    │

│    │или резиновые емкости для │      │    │      │      │съемные        │

│    │воды объемом 1500 л       │      │    │      │      │цистерны иметь │

│    │                          │      │    │      │      │необязательно  │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│  2 │Лесопатрульные пожарные   │ шт.  │  1 │   1  │   1  │В комплекте    │

│    │машины                    │      │    │      │      │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│  3 │Мотопомпы пожарные        │ шт.  │  1 │   2  │   4  │               │

│    │переносные с оснасткой    │      │    │      │      │               │

│    │производительностью до    │      │    │      │      │               │

│    │600 - 800 л/мин.          │      │    │      │      │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│  4 │Напорные пожарные рукава  │пог. м│300 │ 600  │1500  │               │

│    │(Д = 26, 51, 66 мм)       │      │    │      │      │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│  5 │Торфяные лесопожарные     │ ком- │  1 │   3  │   6  │Только для     │

│    │стволы                    │плект │    │      │      │лесных         │

│    │                          │      │    │      │      │участков, где  │

│    │                          │      │    │      │      │имеются залежи │

│    │                          │      │    │      │      │торфа          │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│  6 │Бульдозеры на тракторах   │ шт.  │ 1  │   1  │   2  │               │

│    │свыше 100 л.с.            │      │    │      │      │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│  7 │Тракторы с плугом или иным│ шт.  │ 1  │   2  │   5  │               │

│    │почвообрабатывающим       │      │    │      │      │               │

│    │орудием                   │      │    │      │      │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│  8 │Автомобили бортовые       │ шт.  │ 1  │   1  │   3  │Для перевозки  │

│    │повышенной проходимости   │      │    │      │      │людей          │

│    │или вездеходы             │      │    │      │      │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│  9 │Катера речные,            │ шт.  │ 1  │   1  │   1  │Только для     │

│    │грузоподъемностью не менее│      │    │      │      │районов, где   │

│    │2 т                       │      │    │      │      │имеются водные │

│    │                          │      │    │      │      │пути           │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 10 │Зажигательные аппараты    │ шт.  │ 5  │  10  │  15  │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 11 │Смачиватели,              │  кг  │    │ 100  │ 200  │               │

│    │пенообразователи          │      │    │      │      │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 12 │Ранцевые огнетушители     │ шт.  │ 10 │  20  │  40  │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 13 │Воздуходувки              │ шт.  │  1 │   2  │   3  │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 14 │Ручные инструменты:       │      │    │      │      │               │

│    │лопаты                    │ шт.  │ 30 │ 100  │ 200  │               │

│    │топоры                    │ шт.  │ 10 │  10  │  20  │               │

│    │мотыги                    │ шт.  │ 10 │  20  │  40  │               │

│    │грабли                    │ шт.  │ 10 │  20  │  40  │               │

│    │пилы поперечные           │ шт.  │  3 │   5  │  10  │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 15 │Ведра или иные емкости    │ шт.  │  5 │  10  │  20  │               │

│    │объемом до 20 л           │      │    │      │      │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 16 │Бидоны или канистры для   │ шт.  │  2 │   5  │  10  │               │

│    │питьевой воды емкостью до │      │    │      │      │               │

│    │20 л                      │      │    │      │      │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 17 │Бензопилы                 │ шт.  │  2 │   4  │   8  │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 18 │Электромегафоны           │ шт.  │  1 │   2  │   3  │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 19 │Радиостанции носимые,     │ шт.  │  2 │   4  │   6  │При наличии    │

│    │возимые УКВ или КВ        │      │    │      │      │организованной │

│    │диапазона                 │      │    │      │      │радиосвязи с   │

│    │                          │      │    │      │      │пожарной       │

│    │                          │      │    │      │      │службой и      │

│    │                          │      │    │      │      │лесничеством   │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 20 │Дежурная спецодежда       │ком-  │    │      │      │По числу членов│

│    │(сапоги кирзовые, брюки,  │плект │    │      │      │постоянной     │

│    │куртка, рукавицы)         │      │    │      │      │команды        │

│    │                          │      │    │      │      │пожаротушения  │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 21 │Аптечка первой помощи     │ком-  │  2 │   3  │   5  │               │

│    │                          │плект │    │      │      │               │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 22 │Индивидуальные            │ком-  │    │      │      │По числу       │

│    │перевязочные пакеты       │плект │    │      │      │участвующих в  │

│    │                          │      │    │      │      │тушении        │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 23 │Защитные очки             │ шт.  │    │      │      │По числу членов│

│    │                          │      │    │      │      │постоянной     │

│    │                          │      │    │      │      │команды        │

│    │                          │      │    │      │      │пожаротушения  │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 24 │Респираторы               │ шт.  │    │      │      │По числу членов│

│    │                          │      │    │      │      │постоянной     │

│    │                          │      │    │      │      │команды        │

│    │                          │      │    │      │      │пожаротушения  │

├────┼──────────────────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼───────────────┤

│ 25 │Кружки для воды           │ шт.  │    │      │      │По числу       │

│    │                          │      │    │      │      │участвующих в  │

│    │                          │      │    │      │      │тушении        │

└────┴──────────────────────────┴──────┴────┴──────┴──────┴───────────────┘

Средства пожаротушения под номерами 1 - 5, 10 - 24 должны находиться в пунктах сосредоточения постоянно, а под номерами 6 - 9 закрепляются на пожароопасный сезон и должны быть в постоянной готовности для использования при тушении лесных пожаров. Автомашины и тракторы для перевозки цистерн, вездеходы оборудуются для установки навесных насосов.

На всех средствах транспорта (автомобили, тракторы), работающих в лесах, должны быть: лопата, топор, емкость для воды объемом 10 - 12 литров.

При протяженности лесовозных дорог на арендуемой площади более 50 километров (включая лесовозные усы) количество съемных цистерн увеличивается из расчета одна цистерна на 50 километров дороги. На каждый вид транспорта, а также команду пожаротушения дополнительно предусматриваются:

пила поперечная  - 1 шт.,

топор            - 1 шт.,

лом обыкновенный - 1 шт.,

ведро            - 1 шт.

В случаях, когда объемы работ по заготовке древесины определяются площадью лесосек, нормы средств пожаротушения устанавливаются для лесосек до 8 гектар по 5-й колонке таблицы, а более 8 гектар - по 6-й колонке.

4. На лесопожарном пункте структурного подразделения юридического и физического лица, осуществляющего заготовку древесины:

┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────┐

│ N  │     Наименование средств     │Ед. изм. │Количество │  Примечания   │

│п/п │        пожаротушения         │         │  средств  │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│  1 │              2               │    3    │     4     │       5       │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│  1 │Лесопожарное модульное        │   шт.   │     1     │При наличии    │

│    │оборудование (съемные         │         │           │специальных    │

│    │цистерны, в том числе         │         │           │автоцистерн    │

│    │собственного производства) или│         │           │съемные        │

│    │резиновые емкости для воды    │         │           │цистерны иметь │

│    │объемом 1500 л                │         │           │необязательно  │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│  2 │Лесопатрульные пожарные машины│   шт.   │     1     │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│  3 │Напорные пожарные рукава      │ пог. м  │   300     │               │

│    │(Д = 26, 51, 66 мм)           │         │           │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│  4 │Электромегафоны               │   шт.   │     1     │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│  5 │Возимые и носимые радиостанции│   шт.   │     2     │При наличии    │

│    │КВ или УКВ диапазона          │         │           │организованной │

│    │                              │         │           │радиосвязи     │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│  6 │Мотопомпы пожарные переносные │   шт.   │     1     │               │

│    │с оснасткой                   │         │           │               │

│    │производительностью до 600 -  │         │           │               │

│    │800 л/мин.                    │         │           │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│  7 │Зажигательные аппараты        │   шт.   │     4     │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│  8 │Смачиватели, пенообразователи │   кг    │    20     │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│  9 │Ранцевые огнетушители         │   шт.   │     2     │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│ 10 │Ручные инструменты:           │         │           │               │

│    │лопаты                        │   шт.   │    50     │               │

│    │топоры                        │   шт.   │     5     │               │

│    │мотыги                        │   шт.   │     5     │               │

│    │ведра                         │   шт.   │     5     │               │

│    │грабли                        │   шт.   │     5     │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│ 11 │Бензопилы                     │   шт.   │     1     │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│ 12 │Воздуходувки                  │   шт.   │     1     │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│ 13 │Ведра или иные емкости объемом│   шт.   │     2     │               │

│    │до 12 л                       │         │           │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│ 14 │Бидоны или канистры для       │   шт.   │     2     │               │

│    │питьевой воды емкостью до 20 л│         │           │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│ 15 │Аптечка первой помощи         │   шт.   │     1     │               │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│ 16 │Дежурная спецодежда (сапоги   │комплект │           │По числу членов│

│    │кирзовые, брюки, куртка,      │         │           │постоянной     │

│    │рукавицы)                     │         │           │команды        │

│    │                              │         │           │пожаротушения  │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│ 17 │Индивидуальные перевязочные   │комплект │           │По числу членов│

│    │пакеты                        │         │           │постоянной     │

│    │                              │         │           │команды        │

│    │                              │         │           │пожаротушения  │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤

│ 18 │Кружки для воды               │   шт.   │           │По числу членов│

│    │                              │         │           │постоянной     │

│    │                              │         │           │команды        │

│    │                              │         │           │пожаротушения  │

└────┴──────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┘

Автомашины и тракторы для перевозки цистерн и людей оборудуются для установки навесных насосов и закрепляются за лесопожарным пунктом (мастерским участком) на пожароопасный сезон. Остальное оборудование и пожарный инвентарь должны находиться на пункте постоянно.

На всех средствах транспорта (автомобили, тракторы), работающих в лесах, должны быть: лопата, топор, емкость для воды объемом 10 - 12 литров.

При протяженности лесовозных дорог на арендуемой площади более 50 километров (включая лесовозные усы) количество съемных цистерн увеличивается из расчета одна цистерна на 50 километров дороги. На каждый вид транспорта, а также команду пожаротушения дополнительно предусматриваются:

пила поперечная  - 1 шт.,

топор            - 1 шт.,

лом обыкновенный - 1 шт.,

ведро            - 1 шт.

5. В лесопожарном поезде (на лесовозных железных дорогах):

┌────┬───────────────────────────┬──────┬──────────────────┬──────────────┐

│ N  │   Наименование средств    │ Ед.  │Количество средств│  Примечания  │

│п/п │       пожаротушения       │ изм. │при объеме вывозки│              │

│    │                           │      │ древесины в год, │              │

│    │                           │      │   тыс. м куб.    │              │

│    │                           │      ├───────────┬──────┤              │

│    │                           │      │ 100 - 200 │более │              │

│    │                           │      │           │ 200  │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│  1 │             2             │  3   │     4     │   5  │      6       │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│  1 │Платформы                  │ шт.  │     2     │   3  │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│  2 │Съемные цистерны емкостью  │ шт.  │     2     │   3  │              │

│    │не менее 5000 л            │      │           │      │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│  3 │Мотопомпы пожарные         │ шт.  │     2     │   4  │              │

│    │переносные с оснасткой     │      │           │      │              │

│    │производительностью до 600 │      │           │      │              │

│    │- 800 л/мин.               │      │           │      │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│  4 │Напорные пожарные рукава   │пог. м│   600     │1200  │              │

│    │(Д = 26, 51, 66 мм)        │      │           │      │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│  5 │Зажигательные аппараты     │ шт.  │     5     │  10  │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│  6 │Электромегафоны            │ шт.  │     1     │   2  │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│  7 │Возимые и носимые          │ шт.  │     2     │   5  │При наличии   │

│    │радиостанции КВ или УКВ    │      │           │      │организованной│

│    │диапазона                  │      │           │      │радиосвязи    │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│  8 │Смачиватели,               │  кг  │    50     │ 100  │              │

│    │пенообразователи           │      │           │      │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│  9 │Бензопилы                  │ шт.  │     2     │   5  │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│ 10 │Ручные инструменты:        │      │           │      │              │

│    │лопаты                     │ шт.  │    50     │ 100  │              │

│    │топоры                     │ шт.  │    10     │  30  │              │

│    │мотыги                     │ шт.  │    10     │  30  │              │

│    │грабли                     │ шт.  │    10     │  30  │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│ 11 │Бидоны или канистры для    │ шт.  │     5     │  10  │              │

│    │питьевой воды емкостью до  │      │           │      │              │

│    │20 л                       │      │           │      │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│ 12 │Ведра или иные емкости     │ шт.  │     2     │   4  │              │

│    │объемом до 12 л            │      │           │      │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│ 13 │Кружки для воды            │ шт.  │    10     │  20  │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│ 14 │Дежурная спецодежда (сапоги│      │           │      │По числу      │

│    │кирзовые, брюки, куртка,   │      │           │      │членов        │

│    │рукавицы)                  │      │           │      │постоянной    │

│    │                           │      │           │      │команды       │

│    │                           │      │           │      │пожаротушения │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│ 15 │Аптечка первой помощи      │ шт.  │     2     │   5  │              │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────────┤

│ 16 │Индивидуальные перевязочные│      │           │      │По числу      │

│    │пакеты                     │      │           │      │участвующих в │

│    │                           │      │           │      │тушении       │

└────┴───────────────────────────┴──────┴───────────┴──────┴──────────────┘

Пожарные поезда организуются из расчета: один поезд на 100 километров железнодорожного пути или одна дрезина на 50 километров железнодорожного пути. В пожароопасный сезон в пунктах базирования пожарных поездов должно быть организовано дежурство тепловозов (мотовозов, дрезин).

6. В местах проведения работ по заготовке древесины (на каждой лесосеке, верхнем складе древесины):

┌─────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┐

│  N  │    Наименование средств пожаротушения     │ Ед. изм. │ Количество │

│ п/п │                                           │          │            │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤

│  1  │                    2                      │    3     │      4     │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤

│  1  │Ручные инструменты:                        │          │            │

│     │лопаты                                     │   шт.    │     10     │

│     │топоры                                     │   шт.    │      2     │

│     │грабли                                     │   шт.    │      2     │

│     │пилы поперечные                            │   шт.    │      1     │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤

│  2  │Бензопилы                                  │   шт.    │      1     │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤

│  3  │Ранцевые огнетушители                      │   шт.    │      2     │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤

│  4  │Ведра или иные емкости для воды объемом    │   шт.    │      2     │

│     │до 12 л                                    │          │            │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤

│  5  │Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона  │   шт.    │      1     │

│     │при наличии организованной радиосвязи      │          │            │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤

│  6  │Бидоны или канистры для питьевой воды      │   шт.    │      1     │

│     │емкостью до 20 л                           │          │            │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤

│  7  │Кружки для воды                            │   шт.    │  По числу  │

│     │                                           │          │ работающих │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤

│  8  │Индивидуальные перевязочные пакеты         │   шт.    │  По числу  │

│     │                                           │          │ работающих │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤

│  9  │Аптечка первой помощи                      │   шт.    │      1     │

└─────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘

- III. Нормы в местах использования лесов

для заготовки живицы

┌────┬──────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┐

│ N  │   Наименование средств   │Ед. изм.│ Рабочий  │Мастерский │Централь-│

│п/п │      пожаротушения       │        │ участок  │  участок  │ная база │

│    │                          │        │вздымщика │(600 - 800 │         │

│    │                          │        │ (20 - 40 │    га)    │         │

│    │                          │        │   га)    │           │         │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│  1 │            2             │   3    │    4     │     5     │    6    │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│  1 │Автомобили бортовые       │  шт.   │    -     │     -     │    1    │

│    │повышенной проходимости   │        │          │           │         │

│    │или вездеходы             │        │          │           │         │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│  2 │Тракторы с плугом или иным│  шт.   │    -     │     -     │    1    │

│    │почвообрабатывающим       │        │          │           │         │

│    │орудием                   │        │          │           │         │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│  3 │Съемные цистерны или      │  шт.   │    -     │     -     │    1    │

│    │резиновые емкости         │        │          │           │         │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│  4 │Лесопатрульные пожарные   │  шт.   │    -     │     -     │    1    │

│    │машины                    │        │          │           │         │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│  5 │Мотопомпы с оснасткой     │  шт.   │    -     │     1     │    2    │

│    │производительностью до    │        │          │           │         │

│    │600 - 800 л/мин.          │        │          │           │         │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│  6 │Напорные пожарные рукава  │ пог. м │    -     │   300     │  600    │

│    │(Д = 26, 51, 66 мм)       │        │          │           │         │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│  7 │Торфяные стволы (для      │  шт.   │    -     │     1     │    2    │

│    │лесных участков, где      │        │          │           │         │

│    │имеются залежи торфа)     │        │          │           │         │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│  8 │Ранцевые огнетушители     │  шт.   │    1     │     4     │   10    │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│  9 │Зажигательные аппараты    │  шт.   │    -     │     1     │    2    │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 10 │Бензопилы                 │  шт.   │    -     │     2     │    4    │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 11 │Воздуходувки              │        │    -     │     -     │    2    │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 12 │Смачиватели и             │   кг   │    -     │    20     │  100    │

│    │пенообразователи          │        │          │           │         │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 13 │Ручные инструменты:       │        │          │           │         │

│    │лопаты                    │  шт.   │    2     │    10     │   30    │

│    │топоры                    │  шт.   │    2     │     5     │   20    │

│    │мотыги                    │  шт.   │    1     │     3     │   10    │

│    │пилы поперечные           │  шт.   │    1     │     3     │   10    │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 14 │Электромегафоны           │  шт.   │    -     │     -     │    1    │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 15 │Радиостанции УКВ или КВ   │  шт.   │    -     │     1     │    2    │

│    │диапазона. При наличии    │        │          │           │         │

│    │организованной радиосвязи │        │          │           │         │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│ 16 │Аптечка первой помощи     │  шт.   │    1     │     1     │    2    │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┴───────────┴─────────┤

│ 17 │Кружки для воды           │  шт.   │ По числу участвующих в тушении │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┬───────────┬─────────┤

│ 18 │Бидоны или канистры для   │  шт.   │    -     │     1     │    3    │

│    │питьевой воды емкостью до │        │          │           │         │

│    │20 л                      │        │          │           │         │

├────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┴───────────┴─────────┤

│ 19 │Индивидуальные            │  шт.   │ По числу участвующих в тушении │

│    │перевязочные пакеты       │        │                                │

└────┴──────────────────────────┴────────┴────────────────────────────────┘

Средства, обозначенные под номерами 1 - 2, закрепляются на пожароопасный сезон и находятся в постоянной готовности для использования при тушении лесных пожаров, а под номерами 3 - 18 находятся в пунктах сосредоточения постоянно.

- IV. Нормы при использовании лесов для заготовки и сбора

недревесных лесных ресурсов

7. На пунктах сосредоточения средств пожаротушения при центральных базах по заготовке и сбору недревесных лесных ресурсов:

┌────┬─────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────┐

│ N  │      Наименование средств       │  Ед.  │  Площадь используемого   │

│п/п │          пожаротушения          │ изм.  │ лесного участка, тыс. га │

│    │                                 │       ├──────┬─────────┬─────────┤

│    │                                 │       │до 60 │60 - 120 │120 - 250│

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  1 │                2                │   3   │  4   │    5    │    6    │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  1 │Автомобили бортовые повышенной   │  шт.  │  1   │    2    │    3    │

│    │проходимости или вездеходы       │       │      │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  2 │Тракторы с плугом или иным       │  шт.  │  1   │    2    │    4    │

│    │почвообрабатывающим орудием      │       │      │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  3 │Съемные цистерны или резиновые   │  шт.  │  1   │    2    │    6    │

│    │емкости                          │       │      │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  4 │Лесопатрульные пожарные машины   │  шт.  │  1   │    1    │    2    │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  5 │Мотопомпы с оснасткой            │  шт.  │  1   │    2    │    4    │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  6 │Зажигательные аппараты           │  шт.  │  2   │    4    │    6    │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  7 │Бензопилы                        │  шт.  │  2   │    4    │    6    │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  8 │Электромегафоны                  │  шт.  │  3   │    5    │    8    │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  9 │Радиостанции УКВ или КВ          │  шт.  │  2   │    4    │    6    │

│    │диапазона. При наличии           │       │      │         │         │

│    │организованной радиосвязи        │       │      │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ 10 │Напорные пожарные рукава (Д = 26,│пог. м │ 300  │  600    │ 1400    │

│    │51, 66 мм)                       │       │      │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ 11 │Торфяные стволы, где имеются     │  шт.  │   1  │    3    │    6    │

│    │залежи торфа                     │       │      │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ 12 │Ранцевые огнетушители            │  шт.  │   4  │    8    │   16    │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ 13 │Смачиватели, пенообразователи    │  кг   │  30  │  140    │  260    │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ 14 │Ручные инструменты:              │       │      │         │         │

│    │лопаты                           │  шт.  │  30  │  100    │  200    │

│    │топоры                           │  шт.  │   5  │   10    │   20    │

│    │грабли                           │  шт.  │  10  │   20    │   40    │

│    │пилы поперечные                  │  шт.  │   3  │    6    │    8    │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ 15 │Ведра или иные емкости для воды  │  шт.  │   5  │   10    │   20    │

│    │объемом до 12 л                  │       │      │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ 16 │Бидоны или канистры для питьевой │  шт.  │   2  │    5    │   10    │

│    │воды емкостью до 20 л            │       │      │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┴─────────┴─────────┤

│ 17 │Кружки для воды                  │  шт.  │  По числу участвующих    │

│    │                                 │       │        в тушении         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┬─────────┬─────────┤

│ 18 │Аптечка первой помощи            │  шт.  │   3  │    3    │   10    │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┴─────────┴─────────┤

│ 19 │Индивидуальные перевязочные      │  шт.  │  По числу участвующих    │

│    │пакеты                           │       │        в тушении         │

└────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────────┘

Средства под номерами 1 - 2 закрепляются на пожароопасный сезон и находятся в постоянной готовности для использования при тушении лесных пожаров, а под номерами 3 - 19 находятся в пунктах сосредоточения постоянно.

8. В местах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов:

┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐

│ N  │    Наименование средств пожаротушения    │  Ед. изм.  │ Количество │

│п/п │                                          │            │            │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│  1 │                    2                     │     3      │     4      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│  1 │Ручные инструменты:                       │            │            │

│    │лопаты                                    │    шт.     │    10      │

│    │топоры                                    │    шт.     │     2      │

│    │грабли                                    │    шт.     │     2      │

│    │пилы поперечные                           │    шт.     │     1      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│  2 │Бензопилы                                 │    шт.     │     1      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│  3 │Ранцевые огнетушители                     │    шт.     │     2      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│  4 │Ведра или иные емкости для воды объемом до│    шт.     │     2      │

│    │12 л                                      │            │            │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│  5 │Радиостанции УКВ или КВ диапазона. При    │    шт.     │     1      │

│    │наличии организованной радиосвязи         │            │            │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│  6 │Бидоны или канистры для питьевой воды     │    шт.     │     1      │

│    │емкостью до 20 л                          │            │            │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│  7 │Аптечка первой помощи                     │    шт.     │     2      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│  8 │Индивидуальные перевязочные пакеты        │    шт.     │     По     │

│    │                                          │            │ количеству │

│    │                                          │            │ работающих │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│  9 │Кружки для воды                           │    шт.     │     По     │

│    │                                          │            │ количеству │

│    │                                          │            │ работающих │

└────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘

- V. Нормы при использовании лесов для заготовки пищевых

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

┌────┬────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────┐

│ N  │      Наименование средств      │  Ед.  │Количество работающих людей│

│п/п │                                │ изм.  ├─────┬─────┬───────┬───────┤

│    │                                │       │до 5 │6 - 8│11 - 30│31 - 50│

├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

│ 1  │               2                │   3   │  4  │  5  │   6   │   7   │

├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

│  1 │Ручные инструменты:             │       │     │     │       │       │

│    │лопаты                          │  шт.  │  2  │  3  │   5   │  15   │

│    │топоры                          │  шт.  │  2  │  2  │   3   │   5   │

│    │грабли                          │  шт.  │  -  │  2  │   3   │  10   │

│    │пилы поперечные                 │  шт.  │  1  │  1  │   2   │   5   │

├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

│  2 │Ведра или иные емкости для воды │  шт.  │  2  │  5  │  10   │  20   │

│    │объемом до 12 л                 │       │     │     │       │       │

├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

│  3 │Электромегафоны                 │  шт.  │  -  │  -  │   1   │   1   │

├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

│  4 │Радиостанции носимые УКВ или КВ │  шт.  │  -  │  -  │   1   │   2   │

│    │диапазона (при наличии          │       │     │     │       │       │

│    │организованной радиосвязи)      │       │     │     │       │       │

├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

│  5 │Мотопомпы с оснасткой           │  шт.  │  -  │  -  │   -   │   1   │

├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

│  6 │Аптечка первой помощи           │  шт.  │  1  │  1  │   1   │   2   │

├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────┴─────┴───────┴───────┤

│  7 │Индивидуальные перевязочные     │  шт.  │ По количеству работающих  │

│    │пакеты                          │       │                           │

├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────┬─────┬───────┬───────┤

│  8 │Бидоны или канистры для питьевой│  шт.  │  1  │  1  │   2   │   3   │

│    │воды емкостью до 20 л           │       │     │     │       │       │

├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────┴─────┴───────┴───────┤

│  9 │Кружки для воды                 │  шт.  │ По количеству работающих  │

└────┴────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────┘

- VI. Нормы при использовании лесов для ведения охотничьего

хозяйства и осуществления охоты

┌────┬──────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────────┬───────┐

│ N  │Наименование средств пожаротушения│ Ед.  │Промхоз│Лесо-     │Охот-  │

│п/п │                                  │ изм. │       │охотничье │участок│

│    │                                  │      │       │хозяйство │       │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│  1 │                2                 │  3   │   4   │    5     │   6   │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│  1 │Автомобили бортовые повышенной    │ шт.  │   2   │    1     │   -   │

│    │проходимости или вездеходы        │      │       │          │       │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│  2 │Тракторы с плугом или иным        │ шт.  │   2   │    1     │   -   │

│    │почвообрабатывающим орудием       │      │       │          │       │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│  3 │Съемные цистерны или резиновые    │ шт.  │   2   │    1     │   -   │

│    │емкости                           │      │       │          │       │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│  4 │Лесопатрульные пожарные машины    │ шт.  │   1   │    -     │   -   │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│  5 │Мотопомпы с оснасткой             │ шт.  │   2   │    1     │   -   │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│  6 │Напорные пожарные рукава (Д = 26, │пог. м│ 600   │  300     │   -   │

│    │51, 66 мм)                        │      │       │          │       │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│  7 │Торфяные стволы (на лесных        │ шт.  │   2   │    1     │   -   │

│    │участках с залежами торфа)        │      │       │          │       │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│  8 │Ранцевые огнетушители             │ шт.  │  10   │    5     │   -   │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│  9 │Зажигательные аппараты            │ шт.  │   2   │    1     │   -   │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│ 10 │Бензопилы                         │ шт.  │   2   │    1     │   -   │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│ 11 │Смачиватели, пенообразователи     │ кг   │ 100   │   50     │   -   │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│ 12 │Ручные инструменты:               │      │       │          │       │

│    │лопаты                            │ шт.  │  40   │   20     │   2   │

│    │топоры                            │ шт.  │  10   │    5     │   -   │

│    │грабли                            │ шт.  │  10   │    5     │   -   │

│    │пилы поперечные                   │ шт.  │   5   │    2     │   -   │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│ 13 │Электромегафоны                   │ шт.  │   2   │    1     │   -   │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│ 14 │Радиостанции УКВ или КВ диапазона │ шт.  │  10   │    5     │   1   │

│    │(при наличии организованной       │      │       │          │       │

│    │радиосвязи)                       │      │       │          │       │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────┤

│ 15 │Аптечка первой помощи             │ шт.  │   5   │    5     │   1   │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┴──────────┴───────┤

│ 16 │Индивидуальные перевязочные пакеты│ шт.  │  По числу участвующих    │

│    │                                  │      │        в тушении         │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┬──────────┬───────┤

│ 17 │Бидоны или канистры для питьевой  │ шт.  │   3   │    2     │   1   │

│    │воды емкостью до 20 л             │      │       │          │       │

├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────┴──────────┴───────┤

│ 18 │Кружки для воды                   │ шт.  │  По числу участвующих    │

│    │                                  │      │        в тушении         │

└────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────┘

Средства под номерами 1 - 2 закрепляются на пожароопасный сезон и находятся в постоянной готовности для использования при тушении лесных пожаров, а под номерами 3 - 16 находятся в пунктах сосредоточения постоянно.

Пункт 6 не распространяется на высокогорные районы (превышение более 1000 метров) и районы с отсутствием сети водных источников.

- VII. Нормы при использовании лесов для ведения

сельского хозяйства

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┐

│ N │      Наименование средств пожаротушения      │ Ед. изм. │Количество │

│п/п│                                              │          │           │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤

│ 1 │                      2                       │     3    │     4     │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤

│ 1 │Ручные инструменты:                           │          │           │

│   │лопаты                                        │    шт.   │    10     │

│   │топоры                                        │    шт.   │     2     │

│   │грабли                                        │    шт.   │     2     │

│   │пилы поперечные                               │    шт.   │     1     │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤

│ 2 │Бензопилы                                     │    шт.   │     1     │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤

│ 3 │Ранцевые огнетушители                         │    шт.   │     2     │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤

│ 4 │Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 │    шт.   │     2     │

│   │л                                             │          │           │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤

│ 5 │Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона     │    шт.   │     1     │

│   │(при наличии организованной радиосвязи)       │          │           │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤

│ 6 │Аптечка первой помощи                         │    шт.   │     1     │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤

│ 7 │Индивидуальные перевязочные пакеты            │    шт.   │ По числу  │

│   │                                              │          │участвующих│

│   │                                              │          │ в тушении │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤

│ 8 │Бидоны или канистры для питьевой воды         │    шт.   │     1     │

│   │емкостью до 20 л                              │          │           │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤

│ 9 │Кружки для воды                               │    шт.   │ По числу  │

│   │                                              │          │участвующих│

│   │                                              │          │ в тушении │

└───┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘

Указанные средства должны быть на каждом лесном участке, где выполняются работы, или сосредоточены на одном из нескольких участков, расположенных в пределах лесного квартала.

- VIII. Нормы при использовании лесов для осуществления

научно-исследовательской и образовательной деятельности

┌────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────┐

│ N  │  Наименование средств пожаротушения  │ Ед.  │      Количество      │

│п/п │                                      │ изм. ├────────────┬─────────┤

│    │                                      │      │     на     │у рабочей│

│    │                                      │      │стационарной│группы на│

│    │                                      │      │    базе    │ объекте │

├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┤

│  1 │                  2                   │  3   │     4      │    5    │

├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┤

│  1 │Мотопомпы с оснасткой                 │ шт.  │     1      │    -    │

├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┤

│  2 │Электромегафоны                       │ шт.  │     1      │    -    │

├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┤

│  3 │Ручные инструменты:                   │      │            │         │

│    │лопаты                                │ шт.  │    10      │    2    │

│    │топоры                                │ шт.  │     5      │    1    │

│    │мотыги                                │ шт.  │     5      │    -    │

│    │грабли                                │ шт.  │     5      │    -    │

│    │пилы поперечные                       │ шт.  │     5      │    1    │

├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┤

│  4 │Ведра или иные емкости для воды       │ шт.  │    10      │    1    │

│    │объемом 10 - 12 л                     │      │            │         │

├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┤

│  5 │Ранцевые огнетушители                 │ шт.  │     5      │    -    │

├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┤

│  6 │Радиостанции УКВ или КВ диапазона (при│ шт.  │     3      │    -    │

│    │наличии организованной радиосвязи)    │      │            │         │

├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┤

│  7 │Аптечка первой помощи                 │ шт.  │     3      │    1    │

├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────────┴─────────┤

│  8 │Индивидуальные перевязочные пакеты    │ шт.  │По числу участвующих в│

│    │                                      │      │       тушении        │

├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────────┬─────────┤

│  9 │Бидоны или канистры для питьевой воды │ шт.  │     2      │    1    │

│    │емкостью до 20 л                      │      │            │         │

├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────────┴─────────┤

│ 10 │Кружки для воды                       │ шт.  │По числу участвующих в│

│    │                                      │      │       тушении        │

└────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────┘

- IX. Нормы при использовании лесов для осуществления

рекреационной деятельности

┌────┬───────────────────────────────┬────┬───────────────────────────────┐

│ N  │     Наименование средств      │Ед. │   Количество на объектах с    │

│п/п │         пожаротушения         │изм.│    численностью отдыхающих    │

│    │                               │    ├───────┬───────┬────────┬──────┤

│    │                               │    │6 - 10 │11 - 30│31 - 100│более │

│    │                               │    │       │       │        │ 100  │

├────┼───────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│  1 │               2               │ 3  │   4   │   5   │   6    │   7  │

├────┼───────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│  1 │Мотопомпы пожарные             │шт. │   -   │   -   │   -    │   1  │

├────┼───────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│  2 │Бензопилы                      │шт. │   -   │   -   │   -    │   2  │

├────┼───────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│  3 │Ведра или иные емкости для воды│шт. │   1   │   3   │   5    │  30  │

│    │объемом до 12 л                │    │       │       │        │      │

├────┼───────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│  4 │Ручные инструменты:            │    │       │       │        │      │

│    │лопаты                         │шт. │   2   │   3   │   5    │  30  │

│    │топоры                         │шт. │   1   │   2   │   3    │  10  │

│    │пилы поперечные                │шт. │   -   │   2   │   3    │  10  │

├────┼───────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│  5 │Электромегафоны                │шт. │   -   │   1   │   1    │   4  │

├────┼───────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│  6 │Аптечка первой помощи          │шт. │   1   │   2   │   3    │   5  │

├────┼───────────────────────────────┼────┼───────┴───────┴────────┴──────┤

│  7 │Индивидуальные перевязочные    │шт. │   По количеству отдыхающих    │

│    │пакеты                         │    │                               │

└────┴───────────────────────────────┴────┴───────────────────────────────┘

- X. Нормы при использовании лесов для создания лесных

плантаций и их эксплуатации

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐

│ N  │      Наименование средств пожаротушения       │Ед. изм. │Количество│

│п/п │                                               │         │          │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│  1 │Ручные инструменты:                            │         │          │

│    │лопаты                                         │   шт.   │   10     │

│    │топоры                                         │   шт.   │    2     │

│    │грабли                                         │   шт.   │    2     │

│    │пилы поперечные                                │   шт.   │    1     │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│  2 │Бензопилы                                      │   шт.   │    1     │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│  3 │Ранцевые огнетушители                          │   шт.   │    2     │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│  4 │Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л│   шт.   │    2     │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│  5 │Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при │   шт.   │    1     │

│    │наличии организованной радиосвязи)             │         │          │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│  6 │Аптечка первой помощи                          │   шт.   │    1     │

├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│  7 │Индивидуальные перевязочные пакеты             │   шт.   │    По    │

│    │                                               │         │количеству│

│    │                                               │         │работающих│

└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘

Указанные средства должны быть на каждом участке выполнения работ по созданию лесных плантаций и их эксплуатации. Допускается их сосредоточение на одном из нескольких участков, расположенных в одном лесном квартале.

- XI. Нормы при использовании лесов

для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных

растений, лекарственных растений

| N п/п | Наименование средств пожаротушения | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ручные инструменты: лопаты топоры грабли пилы поперечные | шт. шт. шт. шт. | 10 2 2 1 |
| 2 | Бензопилы | шт. | 1 |
| 3 | Ранцевые огнетушители | шт. | 2 |
| 4 | Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л | шт. | 2 |
| 5 | Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при наличии организованной радиосвязи) | шт. | 1 |
| 6 | Аптечка первой помощи | шт. | 1 |
| 7 | Индивидуальные перевязочные пакеты | шт. | По количеству работающих |

Указанные средства должны быть на каждом участке выполнения работ по выращиванию лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений. Допускается их сосредоточение на несколько участков, расположенных в одном лесном квартале.

- XII. Нормы при использовании лесов для выполнения работ

по геологическому изучению недр, разработке месторождений

полезных ископаемых

9. Геологическое изучение недр:

┌────┬────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐

│ N  │    Наименование средств    │  Ед.  │ Количество средств при числе  │

│п/п │       пожаротушения        │ изм.  │    работающих в лесу людей    │

│    │                            │       ├────────┬──────┬───────┬───────┤

│    │                            │       │  до 5  │6 - 10│11 - 20│21 - 50│

├────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┤

│  1 │             2              │   3   │   4    │  5   │   6   │   7   │

├────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┤

│  1 │Ручные инструменты:         │       │        │      │       │       │

│    │лопаты                      │  шт.  │   2    │  5   │  10   │  20   │

│    │топоры                      │  шт.  │   2    │  2   │   2   │   5   │

│    │мотыги                      │  шт.  │   1    │  1   │   2   │   5   │

│    │грабли                      │  шт.  │   -    │  2   │   5   │  10   │

│    │пилы поперечные             │  шт.  │   1    │  1   │   2   │   5   │

├────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┤

│  2 │Бензопилы                   │  шт.  │   -    │  -   │   1   │   2   │

├────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┤

│  3 │Ведра или иные емкости для  │  шт.  │   2    │  5   │  10   │  20   │

│    │воды объемом 10 - 12 л      │       │        │      │       │       │

├────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┤

│  4 │Электромегафоны             │  шт.  │   1    │  1   │   1   │   1   │

├────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┤

│  5 │Радиостанции носимые УКВ или│  шт.  │   1    │  1   │   2   │   4   │

│    │КВ диапазона (при наличии   │       │        │      │       │       │

│    │организованной радиосвязи)  │       │        │      │       │       │

├────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┤

│  6 │Аптечка первой помощи       │  шт.  │   1    │  1   │   2   │   4   │

├────┼────────────────────────────┼───────┼────────┴──────┴───────┴───────┤

│  7 │Индивидуальные перевязочные │  шт.  │По числу участвующих в тушении │

│    │пакеты                      │       │                               │

└────┴────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────┘

Указанные средства сосредотачиваются в местах базирования эксплуатационных участков, изыскательских отрядов, партий и отдельных групп рабочих.

10. Разработка месторождений твердых полезных ископаемых, в т.ч. общераспространенных (песка, глины, гравия и др.):

| N п/п | Наименование средств пожаротушения | Ед. изм. | Количество на каждый участок добычи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лопаты | шт. | 10 |
| 2 | Топоры | шт. | 2 |
| 3 | Мотыги | шт. | 2 |
| 4 | Пилы поперечные | шт. | 2 |
| 5 | Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л | шт. | 5 |
| 6 | Кружки для воды | шт. | 5 |
| 7 | Электромегафон | шт. | 1 |
| 8 | Аптечка первой помощи | шт. | 1 |
| 9 | Индивидуальные перевязочные пакеты | шт. | По числу работающих |

11. Разработка месторождений торфа:

┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┐

│ N  │    Наименование средств пожаротушения    │Ед. изм. │Торфодобывающее│

│п/п │                                          │         │  предприятие  │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│  1 │                    2                     │    3    │       4       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│  1 │Съемные цистерны (в том числе собственного│   шт.   │       1       │

│    │производства) или резиновые емкости для   │         │               │

│    │воды объемом 1500 л                       │         │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│  2 │Лесопатрульные пожарные машины            │   шт.   │       1       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│  3 │Мотопомпы пожарные переносные             │   шт.   │       1       │

│    │производительностью до 600 - 800 л/мин.   │         │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│  4 │Напорные пожарные рукава (Д = 26, 51, 66  │ пог. м  │     300       │

│    │мм)                                       │         │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│  5 │Торфяные пожарные стволы                  │ компл.  │       2       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│  6 │Зажигательные аппараты                    │   шт.   │       2       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│  7 │Смачиватели, пенообразователи             │   кг    │     100       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│  8 │Ручные инструменты:                       │         │               │

│    │лопаты                                    │   шт.   │      50       │

│    │топоры                                    │   шт.   │       5       │

│    │мотыги                                    │   шт.   │       5       │

│    │грабли                                    │   шт.   │       5       │

│    │пилы поперечные                           │   шт.   │       5       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│  9 │Бензопилы                                 │   шт.   │       5       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│ 10 │Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона │   шт.   │       2       │

│    │(при наличии организованной радиосвязи)   │         │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│ 11 │Электромегафоны                           │   шт.   │       1       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│ 12 │Бидоны или канистры для питьевой воды     │   шт.   │       3       │

│    │емкостью до 20 л                          │         │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│ 13 │Кружки для воды                           │   шт.   │      10       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│ 14 │Противодымные респираторы                 │   шт.   │      10       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│ 15 │Защитные очки                             │   шт.   │      10       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│ 16 │Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые,     │   шт.   │      10       │

│    │брюки, куртка, рукавицы)                  │         │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│ 17 │Аптечка первой помощи                     │   шт.   │       2       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤

│ 18 │Индивидуальные перевязочные пакеты        │   шт.   │   По числу    │

│    │                                          │         │  работающих   │

└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┘

12. Разработка месторождений нефти и газа:

┌───┬───────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────┐

│ N │ Наименование средств пожаротушения    │ Ед.  │Количество│Примечание │

│п/п│                                       │ изм. │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 1 │                  2                    │  3   │     4    │     5     │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 1 │Съемные цистерны (в том числе          │ шт.  │     2    │При наличии│

│   │собственного производства) или         │      │          │специальных│

│   │резиновые емкости для воды объемом     │      │          │ пожарных  │

│   │1500 л                                 │      │          │автоцистерн│

│   │                                       │      │          │  съемные  │

│   │                                       │      │          │цистерны не│

│   │                                       │      │          │обязательны│

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 2 │Лесопатрульные пожарные машины         │ шт.  │     1    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 3 │Мотопомпы пожарные переносные          │ шт.  │     1    │           │

│   │производительностью до 600 - 800 л/мин.│      │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 4 │Напорные пожарные рукава (Д = 26, 51,  │пог. м│   500    │           │

│   │66 мм)                                 │      │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 5 │Бульдозеры на тракторах свыше 100 л.с. │ шт.  │     1    │Выполняющие│

│   │                                       │      │          │работы или │

│   │                                       │      │          │ дежурящие │

│   │                                       │      │          │на участке │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 6 │Тракторы с плугом или иным             │ шт.  │     1    │           │

│   │почвообрабатывающим орудием            │      │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 7 │Автомобили бортовые повышенной         │ шт.  │     1    │           │

│   │проходимости или вездеходы             │      │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 8 │Зажигательные аппараты                 │ шт.  │     5    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 9 │Смачиватели, пенообразователи          │  кг  │    50    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│10 │Ручные инструменты:                    │      │          │           │

│   │лопаты                                 │ шт.  │    50    │           │

│   │топоры                                 │ шт.  │    10    │           │

│   │мотыги                                 │ шт.  │    20    │           │

│   │грабли                                 │ шт.  │    10    │           │

│   │пилы поперечные                        │ шт.  │     5    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│11 │Бензопилы                              │ шт.  │     5    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│12 │Радиостанции носимые УКВ или КВ        │ шт.  │     3    │           │

│   │диапазона (при наличии организованной  │      │          │           │

│   │радиосвязи)                            │      │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│13 │Электромегафоны                        │ шт.  │     1    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│14 │Бидоны или канистры для питьевой воды  │ шт.  │     3    │           │

│   │емкостью до 20 л                       │      │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│15 │Кружки для воды                        │ шт.  │          │ По числу  │

│   │                                       │      │          │работающих │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│16 │Противодымные респираторы              │ шт.  │          │ По числу  │

│   │                                       │      │          │работающих │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│17 │Защитные очки                          │ шт.  │          │ По числу  │

│   │                                       │      │          │работающих │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│18 │Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые,  │ шт.  │          │ По числу  │

│   │брюки, куртка, рукавицы)               │      │          │работающих │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│19 │Аптечка первой помощи                  │ шт.  │     2    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│20 │Индивидуальные перевязочные пакеты     │ шт.  │          │ По числу  │

│   │                                       │      │          │работающих │

└───┴───────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────┘

Указанные средства, необходимые для тушения лесных пожаров, должны быть сосредоточены на специально создаваемых пунктах.

При площади лесного участка более 30 тысяч гектар количество пунктов сосредоточения пожарного инвентаря определяется из расчета 1 пункт на каждые 30 тысяч гектар. Автомобиль под съемную цистерну должен быть приспособлен для установки навесного насоса и находиться при пункте в течение всего пожароопасного сезона.

- XIII. Нормы при использовании лесов для строительства

и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных

объектов, а также гидротехнических сооружений

и специализированных портов

┌───┬───────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────┐

│ N │  Наименование средств пожаротушения   │ Ед.  │Количество│Примечание │

│п/п│                                       │ изм. │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 1 │                  2                    │  3   │     4    │     5     │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 1 │Съемные цистерны (в том числе          │ шт.  │     2    │При наличии│

│   │собственного производства) или         │      │          │специальных│

│   │резиновые емкости для воды объемом     │      │          │ пожарных  │

│   │1500 л                                 │      │          │автоцистерн│

│   │                                       │      │          │  съемные  │

│   │                                       │      │          │ цистерны  │

│   │                                       │      │          │ иметь не  │

│   │                                       │      │          │обязательно│

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 2 │Лесопатрульные пожарные машины         │ шт.  │     1    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 3 │Мотопомпы пожарные переносные          │ шт.  │     1    │           │

│   │производительностью до 600 - 800 л/мин.│      │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 4 │Напорные пожарные рукава (Д = 26, 51,  │пог. м│    500   │           │

│   │66 мм)                                 │      │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 5 │Бульдозеры на тракторах свыше 100 л.с. │ шт.  │     1    │Выполняющие│

│   │                                       │      │          │работу или │

│   │                                       │      │          │ дежурящие │

│   │                                       │      │          │на участке │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 6 │Автомобили бортовые повышенной         │ шт.  │     1    │           │

│   │проходимости или вездеходы             │      │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 7 │Тракторы с навесным лесным плугом или  │ шт.  │     1    │           │

│   │иными почвообрабатывающими орудиями    │      │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 8 │Зажигательные аппараты                 │ шт.  │     5    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│ 9 │Смачиватели, пенообразователи          │  кг  │    50    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│10 │Ручные инструменты:                    │      │          │           │

│   │лопаты                                 │ шт.  │    50    │           │

│   │топоры                                 │ шт.  │    10    │           │

│   │мотыги                                 │ шт.  │    20    │           │

│   │грабли                                 │ шт.  │    10    │           │

│   │пилы поперечные                        │ шт.  │     5    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│11 │Бензопилы                              │ шт.  │     5    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│12 │Радиостанции возимые, носимые УКВ или  │ шт.  │     3    │При наличии│

│   │КВ диапазона                           │      │          │организо-  │

│   │                                       │      │          │ванной     │

│   │                                       │      │          │радиосвязи │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│13 │Электромегафоны или громкоговорящие    │ шт.  │     1    │           │

│   │установки                              │      │          │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│14 │Аптечка первой помощи                  │ шт.  │     1    │           │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┤

│15 │Индивидуальные перевязочные пакеты     │ шт.  │          │    По     │

│   │                                       │      │          │количеству │

│   │                                       │      │          │участвующих│

│   │                                       │      │          │ в тушении │

└───┴───────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────┘

Указанные средства, необходимые для тушения лесных пожаров, должны быть сосредоточены на специально создаваемых пунктах.

При площади лесного участка более 30 тысяч гектар количество пунктов сосредоточения пожарного инвентаря определяется из расчета 1 пункт на каждые 30 тысяч гектар. Автомобиль под съемную цистерну должен быть приспособлен для установки навесного насоса и находиться при пункте в течение всего пожароопасного сезона.

- XIV. Нормы при использовании лесов для строительства,

реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐

│ N  │       Наименование средств пожаротушения       │  Ед.   │Количество│

│п/п │                                                │  изм.  │          │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│  1 │                       2                        │   3    │     4    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│  1 │Съемная цистерна (в том числе собственного      │  шт.   │     1    │

│    │производства) или резиновая емкость для воды    │        │          │

│    │объемом 1500 л                                  │        │          │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│  2 │Лесопатрульные пожарные машины                  │  шт.   │     1    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│  3 │Напорные пожарные рукава (Д = 26, 51, 66 мм)    │ пог. м │   300    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│  4 │Зажигательный аппарат                           │  шт.   │     2    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│  5 │Смачиватели, пенообразователи                   │   кг   │    20    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│  6 │Ручные инструменты:                             │        │          │

│    │лопаты                                          │  шт.   │    50    │

│    │топоры                                          │  шт.   │     5    │

│    │мотыги                                          │  шт.   │     5    │

│    │грабли                                          │  шт.   │     5    │

│    │пилы поперечные                                 │  шт.   │     5    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│  7 │Бензопилы                                       │  шт.   │     2    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│  8 │Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона       │  шт.   │     1    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│  9 │Электромегафон                                  │  шт.   │     1    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│ 10 │Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью  │  шт.   │     2    │

│    │до 20 л                                         │        │          │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│ 11 │Кружки для воды                                 │  шт.   │    10    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│ 12 │Противодымные респираторы                       │  шт.   │    10    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│ 13 │Защитные очки                                   │  шт.   │    10    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│ 14 │Аптечка первой помощи                           │  шт.   │     2    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│ 15 │Индивидуальные перевязочные пакеты              │  шт.   │По числу  │

│    │                                                │        │работающих│

└────┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘

Указанные нормы приведены в расчете на один пункт сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря. Такой пункт организуется на 100 километров линейного объекта. На пожароопасный сезон пункт обеспечивается автомашиной высокой проходимости для перевозки людей и цистерной с водой, приспособленной для установки навесного насоса.

- XV. Нормы при использовании лесов для переработки древесины

и иных лесных ресурсов

┌────┬─────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────┐

│ N  │  Наименование средств пожаротушения │ Ед.  │      Количество       │

│п/п │                                     │ изм. ├───────────┬───────────┤

│    │                                     │      │ на объект │ на объект │

│    │                                     │      │переработки│переработки│

│    │                                     │      │ древесины │  других   │

│    │                                     │      │           │  лесных   │

│    │                                     │      │           │ ресурсов  │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│  1 │                  2                  │  3   │     4     │     5     │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│  1 │Автомобили бортовые повышенной       │ шт.  │     1     │     -     │

│    │проходимости или вездеходы           │      │           │           │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│  2 │Мотопомпы переносные с оснасткой или │ шт.  │     2     │     1     │

│    │малогабаритные                       │      │           │           │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│  3 │Напорные пожарные рукава (Д = 26, 51 │пог. м│   600     │   300     │

│    │мм)                                  │      │           │           │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│  4 │Тракторы с почвообрабатывающими      │ шт.  │     1     │     1     │

│    │орудиями                             │      │           │           │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│  5 │Резиновые емкости                    │ шт.  │     2     │     1     │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│  6 │Зажигательные аппараты               │ шт.  │     2     │     2     │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│  7 │Ранцевые огнетушители                │ шт.  │    10     │     5     │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│  8 │Бензопилы                            │ шт.  │     2     │     1     │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│  9 │Стволы торфяные                      │ шт.  │     2     │     -     │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│ 10 │Ручные инструменты:                  │      │           │           │

│    │лопаты                               │ шт.  │    30     │    20     │

│    │мотыги                               │ шт.  │    10     │     5     │

│    │грабли железные                      │ шт.  │    10     │     5     │

│    │топоры                               │ шт.  │    10     │     5     │

│    │пилы поперечные                      │ шт.  │     -     │     -     │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│ 11 │Ведра железные, резиновые или        │ шт.  │    10     │     5     │

│    │брезентовые емкости для воды объемом │      │           │           │

│    │10 - 12 л                            │      │           │           │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│ 12 │Радиостанции УКВ или КВ диапазона    │ шт.  │     2     │     1     │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│ 13 │Бидоны или канистры для питьевой воды│ шт.  │     2     │     1     │

│    │емкостью до 20 л                     │      │           │           │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│ 14 │Кружки для воды                      │ шт.  │    10     │     5     │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┤

│ 15 │Аптечка первой помощи                │ шт.  │     1     │     1     │

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────┴───────────┤

│ 16 │Индивидуальные перевязочные пакеты   │ шт.  │ По количеству человек │

│    │                                     │      │       в бригаде       │

└────┴─────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────────┘

- XVI. Нормы при использовании лесов для осуществления

религиозной деятельности

┌────┬───────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────┐

│ N  │   Наименование средств    │ Ед.  │  Количество при среднем числе   │

│п/п │                           │ изм. │посетителей религиозного объекта │

│    │                           │      ├───────┬─────────┬────────┬──────┤

│    │                           │      │4 - 10 │ 11 - 20 │30 - 50 │более │

│    │                           │      │       │         │        │  50  │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤

│  1 │             2             │  3   │   4   │    5    │   6    │   7  │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤

│  1 │Мотопомпы пожарные         │ шт.  │   -   │    -    │   -    │   1  │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤

│  2 │Бензопилы                  │ шт.  │   -   │    -    │   -    │   2  │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤

│  3 │Ведра или резиновые емкости│ шт.  │   1   │    3    │   5    │  30  │

│    │для воды                   │      │       │         │        │      │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤

│  4 │Ранцевые огнетушители      │ шт.  │   -   │    1    │   3    │   5  │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤

│  5 │Ручные инструменты:        │      │       │         │        │      │

│    │лопаты                     │ шт.  │   2   │    3    │   5    │  30  │

│    │топоры                     │ шт.  │   1   │    2    │   3    │  10  │

│    │пилы поперечные            │ шт.  │   -   │    2    │   3    │  10  │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤

│  6 │Аптечка первой помощи      │ шт.  │   1   │    2    │   3    │   4  │

├────┼───────────────────────────┼──────┼───────┴─────────┴────────┴──────┤

│  7 │Индивидуальные перевязочные│ шт.  │      По числу посетителей       │

│    │пакеты                     │      │                                 │

└────┴───────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────┘

Во всех случаях работники, участвующие в тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками газодымозащитными средствами (противодымными респираторами), брезентовыми рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены.

При обеспечении средствами пожаротушения пунктов сосредоточения инвентаря допускается замена топоров и мотыг на универсальные топор-мотыги (пуласки).

При привлечении для тушения лесных пожаров подразделений МЧС России пожарные могут обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (боевая одежда пожарного, краги пожарного, сапоги пожарные, каска пожарная).